23) Géoalvéolaire tridimensionnel pour le confinement et maintien des terres sur support aride

Descriptif pour CCTP : 

Structure tridimensionnelle alvéolaire en bandes continues de géotextile en non tissé thermolié perméable. Les cellules de ce tapis de 15 cm d’épaisseur auront un diamètre nominal de 35 cm. Fabrication certifiée ISO 9002. Sans mémoire de forme, perméable, non coupante et non cassante, cette couverture de grande dimension est souple et rapide à installer. De couleur grise ou blanche, elle s’intègre discrètement à son environnement. Permet la plantation d'arbres & arbustes ou la création de zones d'écoulement en matériaux granulaires. Une note de dimensionnement avec garantie décennale est demandée. Vous pouvez obtenir plus de renseignements auprès de : AquaTerra Solutions – www.aquaterra-solutions.fr - Fax : (+33)475 638 468 –genievegetal@aquaterra-solutions.fr

Mise en œuvre (cas général) :

1) Le talus sera préalablement profilé, nettoyé, nivelé et aplani. La végétation herbacée et toutes aspérités seront supprimées de façon à permettre un placage optimal du tapis géoalvéolaire sur le support. En cas de remblai, ce dernier sera suffisamment compacté, stable et nivelé.

2) Les nappes seront ancrées en crête de talus dans une tranchée de 50 cm de profondeur et d'une largeur équivalente à deux alvéoles. Remblayer et compacter soigneusement la tranchée. Si possible prévoir un retour en pied de talus d’au moins deux alvéoles.

3) En zone courante (rampant) on disposera en haut des cellules des piquets d’ancrage (type, densité et emplacement indiqués par la note de calcul). Les cellules situées en périphérie des panneaux alvéolaires (en rampant, en tête et en pied de talus) seront toutes munies d'ancrage. Ce dispositif permet d'assurer une bonne géométrie du panneau déployé.

4) On procédera au remplissage en commençant par le retour en tête de talus, puis par le pied, en remontant progressivement vers le haut de la pente. Remplir les cellules avec des matériaux homogènes, sans trop dépasser au dessus des cloisons des alvéoles (5 à 8 cm suivant foisonnement du matériau de remplissage). Veiller à ce que chaque cellule soit correctement remplie et que le remplissage soit régulier d'une cellule à l'autre.

Rajouter, si besoin, amendements et semences appropriés (à définir avec le maître d’ouvrage).

5) En fonction de l’application, de la pente et de la longueur du rampant, la nature et la densité des fixations seront adaptées. Ainsi, pour les sols cohésifs et caillouteux on préférera des cavaliers métalliques, alors que pour les sols peu cohérents on retiendra les piquets bois de 30 à 50 cm ou des cavaliers en fer à béton de 6 ou 8 mm de diamètre.

Prix au m2 recouvert :



































































































































































































































































































































































PAGE  
1

